TWARDY DYSK DO ATARI XL/XE czyli pecet w roli twardziela

Projekt:

Tomasz S.Piotrowski i Konrad M.Kokoszkiewicz

Elektronika i oprogramowanie peceta:

Tomasz S.Piotrowski

Oprogramowanie systemowe XL/XE:

Konrad M.Kokoszkiewicz

Dokumentacja:

Tomasz S.Piotrowski i Konrad M.Kokoszkiewicz

Uko�czono:

24. marca 1994.

***

UWAGA:

Zbi�r  "PIO2PC.*"  mo�e  by� u�ywany i kopiowany bez  ogranicze�,

dop�ki  �aden  z  plik�w zawartych  przez  Autor�w  nie  zostanie

zmieniony  b�d�  usuni�ty.  Za  zmiany  dokonane  bez  uprzedniej

konsultacji Autorzy nie bior� �adnej odpowiedzialno�ci.  Wszelkie

pytania,  sugestie lub informacje o zauwa�onych niedoci�gni�ciach

prosz� kierowa� za po�rednictwem poczty elektronicznej na adres:

Konrad M.Kokoszkiewicz

conradus@plearn.edu.pl

lub:

conradus@plearn.bitnet

wzgl�dnie:

Tomasz S.Piotrowski

tomaszek@plearn.edu.pl

lub:

tomaszek@plearn.bitnet

***

Archiwum powinno zawiera�:

ATARI.PAS     -  handler dla peceta (kod �r�d�owy)

MAKEPART.PAS  -  program do tworzenia partycji (kod �r�d�owy)

ATARIROM.BIN  -  zmodyfikowany system operacyjny XL/XE

HD_CARD.TIF   -  schemat karty dla peceta

HD_SW.TIF     -  schemat interfejsu dla Atari

HD_ST_PL.DOC  -  dokumentacja w j�zyku polskim (Klub Atari)

HD_ENG.DOC    -  dokumentacja w j�zyku angielskim

***

Tomasz S.Piotrowski

Opis sprz�tu

Du�y  schemat przedstawia interfejs  do  szybkiego,  r�wnoleg�ego

przesy�ania danych z automatycznym potwierdzeniem.  Uk�ad  zosta�

zmontowany w postaci karty do peceta na specjalnie przystosowanej

do  tego celu p�ytce uniwersalnej.  Na  drugim,  ma�ym  schemacie

znajduje   si�  prosty,   wmontowany  do  �rodka   Atari,   uk�ad

odpowiedzialny  za w��czanie pami�ci (EPROM) z  handlerem  nowego

urz�dzenia.

Jak to wszystko dzia�a?

Ot��  jak  "starzy" Atarowcy  pewnie  wiedz�,  system  operacyjny

komputera  Atari  XL/XE pozwala na do��czanie  w�asnych  urz�dze�

przez ten system obs�ugiwanych.  Handler takiego urz�dzenia  musi

by�  w��czany  w obszar adresowy procedur  matematycznych  (2KB).

Rejestr s�u��cy do pod��czania handlera znajduje si� pod  adresem

$D1FF. Ustawienie w nim bitu 7 powoduje w��czenie handlera.

Zastosowa�em pewn� sztuczk� upraszczaj�c� uk�ad.  Zamiast  budowy

dekodera  obszaru  adresowego  procedur  matematycznych,   u�y�em

32 kilobajtowego   EPROM-u  (27256)  wstawionego  zamiast   ROM-u

systemu operacyjnego. Dolne 16KB tego EPROM-u zaprogramowane jest

zawarto�ci�  oryginalnego ROM-u,  g�rne za� t�  sam�  zawarto�ci�

tyle,  �e  z procedurami matematycznymi podmienionymi na  handler

nowego urz�dzenia.  Do n��ki A14 EPROM-u doprowadzony jest sygna�

prze��czaj�cy banki (ma�y schemat).  Sygna� -CE1 jest sygna�em ze

znajduj�cego  si�  w  komputerze dekodera  obszaru  we/wy  (U2  -

74LS138 - n��ka 14). Informuje on (stanem niskim) o zaadresowaniu

strony  $D1.   Na  stronie  tej,  opr�cz  wspomnianego  wcze�niej

rejestru $D1FF, umie�ci�em r�wnie� pozosta�e rejestry urz�dzenia.

Adres $D100 to rejestr danych,  adres $D140 - rejestr  kontrolny.

Interfejs  ma  za  zadanie  sprz�gni�cie  komputer�w  przez   ich

magistrale.  Jego  g��wnymi elementami s�  o�miobitowe  zatrzaski

(74HCT574) tworz�ce rejestr danych oraz uk�ady 74HCT74 i 74HCT125

tworz�ce rejestr kontrolny.  Reszta to dekodery adres�w.  Rejestr

danych  dzia�a  niezale�nie w dw�ch  kierunkach.  Dane  wpisywane

przez Atari mog� by� odczytane tylko przez peceta, a dane wpisane

przez peceta - tylko przez Atari.  Na schemacie zakre�lony zosta�

lini�  przerywan�  dekoder adres�w od  strony  peceta.  Gdy  kto�

b�dzie  budowa�  interfejs z my�l� o  innym  komputerze,  jedynie

schemat tego dekodera b�dzie inny, reszta pozostanie bez zmian. W

pececie  rejestr danych umieszczony zosta� pod  adresem  $300,  a

rejestr  kontrolny  pod $301.  Obydwa te adresy  znajduj�  si�  w

obszarze przeznaczonym dla karty prototypowej,  nie zachodzi wi�c

obawa o kolizj� z jak�� inn� kart�.

Gdy Atari wysy�a dan� do peceta,  wpisuje bajt do rejestru danych

($D100  -  Atari),  co powoduje odpowiednie ustawienie bitu  6  w

rejestrze  kontrolnym  ($301 - PC).  Gdy bit ten  jest  ustawiony

pecet odczytuje dan� ($300),  co powoduje automatyczne ustawienie

tego bitu dla Atari ($D140).  Teraz Atari "wie",  �e mo�e  wys�a�

kolejny bajt itd. W drug� stron� transmisja odbywa si� podobnie z

t� r��nic�,  �e  sprawdzany  jest  bit  7  rejestru  kontrolnego.

Reasumuj�c  bit  6  s�u�y do  sterowania  przesy�aniem  danych  w

kierunku Atari -> PC,  bit 7 "odpowiedzialny" jest za kierunek PC

--> Atari.  Transmisja odbywa si� wed�ug zasady:  0 - czekaj, 1 -

wy�lij (odbierz) dan�.

Program   napisany  dla  peceta  symuluje   prac�   "prawdziwego"

atarowskiego  dysku.  Z  poziomu MS-DOS-u  poszczeg�lne  partycje

widziane s� jako zwyk�e pliki (o d�ugo�ci do 16 MB).  Praca Atari

z  twardym  dyskiem  nie r��ni si�  (poza  szybko�ci�  i  ilo�ci�

wolnego miejsca) od pracy ze zwyk�� stacj� dysk�w. Nale�y jedynie

pami�ta�  o  u�ywaniu  DOS-u potrafi�cego  twardy  dysk  obs�u�y�

(SpartaDOS,   MyDOS...).   Partycje   tworzy  si�   przy   pomocy

specjalnego  programu.  Zalet� "plikowej" obs�ugi partycji  przez

peceta  jest  to,  �e  partycje te  mo�emy  zak�ada�  r�wnie�  na

dyskietkach  (wykorzystuj�c nap�dy w IBM - transmisja jest  wtedy

zbli�ona  do  zwyk�ej (ma�o-)  atarowskiej  stacji  dysk�w).  Nie

przeszkadza w niczym kompresja dysku, partycje mo�na archiwizowa�

lub robi� kopie awaryjne,  itp.  Do po��czenia komputer�w  u�y�em

wielo�y�owego,  ekranowanego  kabla (takiego jak  do  pod��czania

drukarek) o d�ugo�ci 1 metra.  Trzeba uwa�a� aby nie dawa�  kabla

zbyt d�ugiego, gdy� mo�e to spowodowa� zak��cenia transmisji. Dla

zmniejszenia zak��ce� wszystkie linie zosta�y na karcie  podpi�te

do  plusa zasilania przez rezystory 4.7k.  Od strony Atari  kabel

jest pod��czony bezpo�rednio do zbuforowanej (!) magistrali.

***

Konrad M.Kokoszkiewicz

Opis programu obs�ugi dysku

Handler  dla  Atari,   zawarty  w  zbiorze  ATARIHAN.M65,  zosta�

napisany  przy  u�yciu asemblera The Our5oft  Macro  Assembler  i

skompilowany na Falconie030.  Protok�� transmisji jest podobny do

sposobu wymiany danych stosowanego przez SIO:

rozkaz-potwierdzenie-dane-potwierdzenie

Przyk�ad:

DOS ��da odczytu sektora z dysku:

Atari          kierunek       PC

----------      ----------     ----------

1. rozkaz        ---->        4 bajty

2. 1 bajt        <----        potwierdzenie

3. 256 bajt�w    <----        dane

4. 1 bajt        <----        potwierdzenie

DOS ��da zapisu sektora na dysk:

Atari          kierunek       PC

----------      ----------     ----------

1. rozkaz        ---->        4 bajty

2. 1 bajt        <----        potwierdzenie

3. dane          ---->        256 bajt�w

4. 1 bajt        <----        potwierdzenie

DOS ��da statusu dysku:

Atari          kierunek       PC

---------       ----------     ----------

1. rozkaz        ---->        4 bajty

2. 1 bajt        <----        potwierdzenie

3. 4 bajty       <----        status

4. 1 bajt        <----        potwierdzenie

Dla  przyspieszenia transmisji d�ugo�� sektor�w zosta�a  ustalona

na  256  bajt�w.  Z tych samych przyczyn handler  nie  liczy  sum

kontrolnych .

Rozkazem  jest standardowy blok CFB wyliczany ze  zmiennych  DCB.

Zawiera nast�puj�ce bajty:

1. CDEVIC  -  jest to warto�� DDEVIC ($0300) dodana do zawarto�ci

DUNIT ($0301), czyli w�a�ciwy identyfikator urz�dzenia.

2. CCMND   -  to samo, co w DDEVIC ($0302), czyli w�a�ciwy rozkaz

3. CAUX1   -  to samo, co w DAUX1 ($0309)

4. CAUX2   -  to samo, co w DAUX2 ($030A). Obydwa bajty zawieraj�

zazwyczaj numer ��danego sektora.

Potwierdzenie jest jednym bajtem, jak nast�puje:

1. "A" - komenda jest poprawna i zostanie wykonana

2.  "N" - komenda jest niepoprawna.  Kod ten natychmiast przerywa

transmisj�   i  zwraca  sterowanie  do  DOS-u  ze  statusem   139

(Negatywne potwierdzenie operacji).

3.  "C"  -  transmisja przebieg�a bez b��d�w  -  sterowanie  jest

zwracane do DOS-u ze statusem 1 (sukces).

4.  "E" - przes�any blok nie zawiera poprawnych danych.  Kod  ten

przerywa  natychmiast transmisj� i zwraca sterowanie do DOS-u  ze

statusem  144 (B��dne wykonanie operacji).  Mo�e si� to  zdarzy�,

je�li  rozkaz by� poprawny,  lecz PC nie jest w  stanie  odczyta�

sektora z powodu uszkodzenia powierzchni dysku.

5.  "B"  -  nieprawid�owy identyfikator urz�dzenia.  To mo�e  si�

zdarzy�, je�li DOS wywo�a� urz�dzenie, kt�re nie jest obs�ugiwane

przez peceta (tj.  np. drukarka lub szeregowa stacja dysk�w). Nie

powoduje to �adnego b��du, a sterowanie jest zwracane natychmiast

do  SIO,  by  umo�liwi�  mu wywo�ywanie  kolejnych  urz�dze�  (do

skutku).

Handler   jest  inicjowany  przez  specjaln�   procedur�,   kt�ra

wywo�ywana  jest  przez procedur�  RESET.  Inicjowanie  nast�puje

jedynie wtedy,  gdy PC jest fizycznie pod��czone,  tak wi�c mo�na

u�ywa�  Atari nawet wtedy,  gdy nie ma si� dost�pu do PC w  danej

chwili.   Gdy  PC  jest  pod��czone,   uruchomione  i  gotowe  do

transmisji,  a  nie  chcemy u�ywa� twardego  dysku,  niczego  nie

musimy  roz��cza�.  Procedura  inicjuj�ca mo�e  zosta�  omini�ta,

przez  przytrzymanie  klawisza  SELECT  (na  klawiaturze   Atari)

podczas  zimnego  lub gor�cego startu,  tak wi�c mo�na  �atwo  na

chwil� wy��czy� twardy dysk i uruchomi� system z dyskietki. Potem

zawsze mo�na twardy dysk w��czy�, po prostu wciskaj�c RESET.

Dodatkow� funkcj� handlera jest mo�no�� wykonania zimnego  startu

systemu operacyjnego w ka�dej chwili,  nawet je�li dysk (PC)  nie

jest  pod��czony.  W tym celu nale�y przytrzyma� klawisz SHIFT  i

wcisn�� RESET.

*** UWAGA! ***

Program  dla PC musi by� uruchomiony przed  zabootowaniem  Atari.

Nie nale�y przerywa� tego programu, zanim praca na Atari zostanie

uko�czona. W przeciwnym wypadku XL/XE zawiesi si�.